Performans Beyanı

No: 01

- Ürün Tipi Kimlik Kodu : Pencereler ve Yaya Geçişine Uygun Hazır Dış Kapılar – Yangına Direnç ve/veya Duman Sızıntısını Önleme Özellikleri Olmayan.

U- PVC KOM 100-200-300-500-600-700-800-900-950- Noble-advance-Hay Line-Mia Line  Serisi Profilden mamül

- Ürünün Kullanım Amacı: Konut ve İşyerlerinde kullanımı tasarlanan, PVC profilden üretilen Pencereler ve Yaya Geçişine Uygun Dış Kapılar.

- İmalâtçı :

Üreticinin Adı		             : KOMPEN PVC Yapı ve İnşaat Malz.San.Tic.A.ş.

Tescilli Ticari Ünvanı/Markası	: “KOMPEN” markalı

Tel			         	: 0 332 627 93 96        Fax: 0 332 627 94 00

Email				: kompen@kompen.com.tr

İletişim / Üretim Adresi	: Lâdik Mh. Yeni İstanbul Cd No: 1075/Z1-Z2     Sarayönü / Konya

Yetkili Temsilcinin adı ve adresi :   ---

- Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi:      Sistem 3

- Uyumlaştırılmış Standart :  TS EN 14351-1 + A2 Aralık 2016

- Onaylanmış Kuruluş/lar :

- Beyan Edilen Performans:

| Temel Karakteristikler |  |  |  |  | Performans |  |  |  |  |  |  | Uyumlaştırılmış Teknik Şartname |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KOM 200 | KOM 500 |  | KOM 600 |  | KOM 700 | KOM 900 | KOM 950 | KOM 1150 advance | KOM 1250 Noble | Sürme -KOM 800 -Hay line -Mia Line |  |
| Hava Geçirgenlik | 4 sınıf | 4 sınıf |  | 4 sınıf |  | 4 sınıf | 3 sınıf | 3 sınıf | 4 sınıf | 4 sınıf | PB | TS EN EN 14351-1:2006+A2 : 2016 |
| Su Sızdırmazlık | 8A sınıf | 8A sınıf |  | 9A sınıf |  | 9A sınıf | E900 sınıf | E900 sınıf | AE 1050 sınıf | AE 1050 sınıf | PB |  |
| Rüzgar Yüküne Karşı Dayanım | C3 sınıf | C4 sınıf |  | E2100 sınıf |  | E2100 sınıf | C5/B5 sınıf | C5/B5 sınıf | C4 | C4 | PB |  |
| Güvenlik Tertibatlarının Yük Taşıma Kapasitesi | uygun | uygun |  | uygun |  | uygun | uygun | uygun | uygun | uygun | PB |  |
| Isıl İletkenlik Katsayısı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uf Kasa+Kanat | 1,8 W/m2K | 1,8 W/m2K |  | 1,5 W/m2K |  | 1,5 W/m2K | 1,4 W/m2K | 1,4 W/m2K | 1,2 W/m2K | 1,1 W/m2K | PB |  |
| UW = 2,9 W/m2.0K 4+12+4 (20mm )Isıcam ile | 2,74 W/m2K | 2,74 W/m2K |  | 2,69 W/m2K |  | 2,69 W/m2K | 2,68 W/m2K | 2,68 W/m2K |  |  | PB |  |
| UW = 2,7 W/m2.0K 4+16+4 (24mm )Isıcam ile |  |  |  |  |  |  | 2,35 W/m2K | 2,35 W/m2K | 2,30 W/m2K | 2,25 W/m2K |  |  |
| UW =0,6 W/m2.0K 4+16+4 +16+4 ( 44 mm 3 lü) Isıcam ile |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 W/m2K | 0,97 W/m2K |  |  |
| Akustik | 32 dB | 32 dB |  | 32 dB |  | 32 dB | 32 dB | 32 dB | 36 dB | 36 dB | PB Performans Belirlenmedi |  |

Fabrika üretim kontrol sistemi kurulmuştur. İlk Tip Testleri 0757  nolu AB Onaylanmış Kuruluşu olan  “IFT Rosenheim Enstitüsü  ve  1783 nolu  TSE laboratuvarlarında yaptırılmıştır.

- Uygun Teknik Belge ve/veya özel Teknik Belgelendirme :  ---

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslara sahiptir. Yapı malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalâtçının sorumluluğu altında yayınlanır.

İmalâtçı adına imzalayan

Yetkili               :

Görevi               :

İmza                 :                                                                              /       /  202…